Instytut Informatyki
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Rzeszowski

Przedmiot:

Inżynieria systemów mikroinformatycznych

Dokumentacja projektu:

System kontroli dostępu RFID z sygnalizacją dźwiękową i serwomechanizmem.

Wykonali:

Mateusz Bocak, 125104

Gabriela Bieniek, 125101

Prowadzący: Dr inż. Bogusław Twaróg

Rzeszów 2025

# Temat projektu

Elektroniczny system kontroli dostępu oparty na technologii RFID z wizualną oraz dźwiękową sygnalizacją i mechanizmem blokującym sterowanym serwomechanizmem.

# Cel, motywacja

Celem projektu jest stworzenie kompletnego, działającego systemu kontroli dostępu, który umożliwia autoryzację użytkownika na podstawie karty lub breloka RFID. Projekt ma przede wszystkim charakter praktyczny — może stanowić podstawę do budowy domowych lub szkolnych zabezpieczeń, takich jak elektroniczne zamki, systemy wejściowe, rejestratory obecności czy inteligentne zabezpieczenia urządzeń.

Motywacja:

- poznanie nowoczesnych, tanich metod identyfikacji użytkownika,

- wykorzystanie popularnych bibliotek Arduino w praktycznym zastosowaniu,

- budowa urządzenia łączącego elektronikę, mechanikę i programowanie,

- możliwość dalszego rozwoju systemu o nowe moduły (Wi-Fi, Bluetooth, baza danych).

Wartości dydaktyczne projektu:

- praca z magistralą SPI oraz I2C,

- obsługa wyświetlacza OLED,

- sterowanie serwomechanizmem,

- projektowanie logiki warunkowej autoryzacji,

- wykorzystanie sygnałów dźwiękowych jako interfejsu użytkownika,

- struktura programu Arduino (setup, loop, funkcje pomocnicze).

Projekt łączy zagadnienia z elektroniki, algorytmiki, automatyki i projektowania systemów wbudowanych.

# Opis techniczny rozwiązania

Urządzenie działa jako autonomiczny system kontroli dostępu. Główne elementy:

Czytnik RFID MFRC522

- pracuje na częstotliwości 13.56 MHz,

- komunikacja ze sterownikiem przez magistralę SPI,

- pozwala odczytać UID (unikalny identyfikator karty/breloka),

- tani, popularny i prosty w użyciu w projektach Arduino.

Wyświetlacz OLED SSD1306

- interfejs graficzny systemu,

- wyświetla aktualny stan urządzenia: oczekiwanie, odczyt, wynik autoryzacji,

- działa przez I2C, minimalna liczba przewodów, wysoka czytelność.

Serwomechanizm SG90

- odpowiada za fizyczne otwarcie „zamka”,

- pracuje pod kątem 0°–180°, lecz w projekcie stosowany w zakresie 0°–90°,

- szybka reakcja i niewielki pobór energii w porównaniu do elektromagnesów.

Buzzer

- pełni funkcję sygnalizatora dźwiękowego,

- generuje krótkie dźwięki sygnalizujące poprawną autoryzację i odmowę dostępu

- poprawia intuicyjność obsługi.

Arduino

- centralna jednostka sterująca.

Odpowiada za:

- odczyt danych,

- analizę UID,

- sterowanie serwem i buzzerem,

- obsługę ekranu,

- inicjalizację urządzenia,

- logikę programu.

# Kosztorys komponentów

| Element | Ilość | Cena (szacunkowa) | Uwagi techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno/Nano | 1 | 20–35 zł | 5V, 16MHz |
| MFRC522 RFID | 1 | 10–20 zł | SPI, 13.56 MHz |
| Karta + brelok RFID | 1 komplet | 5–10 zł | standard MIFARE |
| Serwo SG90 | 1 | 8–15 zł | 5V, ok. 500 mA chwilowo |
| OLED 0.96” | 1 | 12–20 zł | I2C, 128×64 px |
| Buzzer | 1 | 2–5 zł | sygnał cyfrowy |
| Przewody, płytka prototypowa | - | ok. 10 zł | - |

Łączny koszt: ok. 70–120 zł

# Obliczenia podstawowych parametrów

Pobór prądu (maksymalny jednoczesny):

- Serwo: ~500 mA

- Arduino: ~50 mA

- OLED: ~30 mA

- RFID: ~70 mA

- Buzzer: ~20–30 mA

Suma: ok. 650–700 mA - zaleca się zasilacz 5V / min. 1A, aby uniknąć resetów Arduino.

Konfiguracja serwa

- Po autoryzacji: ruch z pozycji 0° do 90°

- Po zamknięciu: powrót z 90° na 0°

Umożliwia to proste odwzorowanie otwierania i zamykania mechanicznego zamka.

W kodzie umieszczony jest zapis poprawnych identyfikatorów.  System porównuje odczytane bajty z zapisanymi, co zapewnia prostą, szybką i skuteczną autoryzację.

# Dokumentacja techniczna: opisy schematów połączeń

Połączenia RFID MFRC522 (SPI)

- SDA → pin 10

- SCK → pin 13

- MOSI → pin 11

- MISO → pin 12

- RST → pin 9

- 3.3V → zasilanie modułu RFID

- GND → masa

Wyświetlacz OLED (I2C)

- SDA → A4

- SCL → A5

- VCC → 5V

- GND → masa

Serwomechanizm SG90

- sygnał (żółty) → pin PWM (np. D6)

- VCC → 5V

- GND → masa

Buzzer

- sygnał → dowolny pin cyfrowy (np. D5)

- minus → GND

# Dokumentacja fizycznej implementacji

Układ został zmontowany na płytce prototypowej.

Rozmieszczenie elementów:

- Czytnik RFID z przodu, aby karta mogła być łatwo przykładana,

- OLED w widocznym miejscu — pełni funkcję panelu komunikatów,

- Buzzer umieszczony tak, aby jego dźwięk był dobrze słyszalny,

- Serwo mechanicznie

Zastosowano przewody połączeniowe i zasilanie za pomocą kabla USB.

# Uruchamianie i testowanie

Po włączeniu zasilania system:

- Inicjalizuje ekran, RFID, serwo i buzzer.

- Wyświetla komunikat gotowości.

- Oczekuje na kartę RFID.

Testy obejmowały:

- odczyt różnych kart RFID,

- sprawdzenie reakcji na kartę uprawnioną i nieuprawnioną,

- test pozycyjny serwa,

- test tonów buzzera,

- sprawdzenie stabilności przy dłuższej pracy.

System przeszedł testy pozytywnie — wszystkie elementy działają zgodnie z założeniami.

# Instrukcja obsługi

- Włącz zasilanie.

- Poczekaj na komunikat „Gotowe” na OLED.

- Przyłóż kartę RFID do czytnika.

- Wynik:
      karta zaakceptowana — krótki dźwięk, otwarcie serwa, komunikat „Dostęp przyznany”.
      karta odrzucona — długi ton błędu, komunikat „Brak dostępu”.

- Po kilku sekundach serwo wraca do pozycji zamkniętej.

# Podsumowanie i możliwości rozwoju

Projekt tworzy kompletny, modularny i w pełni działający system kontroli dostępu.
Jego najważniejsze zalety to:

- niski koszt,

- modułowa budowa,

- prosta możliwość rozbudowy,

- praktyczne zastosowania.

Potencjalne możliwości rozwoju:

- rozbudowa o moduł Wi-Fi (ESP8266 / ESP32),

- zapisywanie logów zdarzeń na serwerze lub karcie SD,

- dodanie trybu administratora do dodawania nowych kart,

- instalacja większego wyświetlacza,

- integracja z zamkiem elektromagnetycznym,

- dodanie systemu powiadomień.

Projekt w obecnej formie stanowi solidną i w pełni funkcjonalną podstawę do budowy zaawansowanych systemów dostępowych.